Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения

АДМИРАЛТЕЙСКИЙ МОСТ
И ДВЕ КОРДЕГАРДИИ

1792-1794 гг.

расположенном по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3.

г. Гатчина. 2021 год

| Содержание - Общее сведения об объекте культурного наследия - Эскизное предложения информационной надписи и обозначения - Технические характеристики информационной надписи и обозначения. - Описание метода крепление информационной надписи и обозначения - Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия с указание места предполагаемого размещения информационной надписи (страницы 5-7) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Содержание |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. | Лист | Листов |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 1. Общие сведения об объекте культурного наследия. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ Адмиралтейский мост и две кордегардии РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР 471520731080336 КАТЕГОРИЯ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО ЗНАЧЕНИЯ Федерального значения ВИД ОБЪЕКТА Ансамбль ОСНОВНАЯ ТИПОЛОГИЯ Памятник градостроительства и архитектуры СВЕДЕНИЯ О ДАТЕ СОЗДАНИЯ 1792-1794 г.г. АДРЕС ОБЪЕКТА (МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ) Ленинградская область, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА, НОМЕР РЕШЕНИЯ ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ Постановление Совета Министров № 1327 от 30.08.1960 г. Сведений о ранее установленных информационных надписей нет |  |  |
| --- | --- | --- |
| Общие сведения об объекте культурного наследия. |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. | Лист 1 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 2. Эскизное предложение информационной надписи и обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эскизное предложение информационной надписи и обозначения |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. | Лист 2 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 3. Технические характеристики информационной надписи и обозначения (описание материала, покрытия, толщины пластины размерами шрифтов) Информационная надпись представляет собой: тактильную табличку с шрифтом Брайля размером 400х600мм из композитного алюминия антивандальная всепогодная. Способ на несения: печать тактильного слоя из пластика, Комплексная тактильная информационная вывеска с наименованием предназначена для передачи информации для МГН со стойкими расстройствами функция зрения, владеющими техникой чтения шрифта Брайля Высота тактильного слоя - 0,8 мм соответствует п. 6.8.4 ГОСТ Р 51671-2015 Размеры и взаиморасположение элементов шрифта Брайля соответствуют п. 3.2 ГОСТ Р 56832-2015 Характеристики: Размеры: 400х600мм Высота тактильного слоя (не менее): 0,8мм Толщина основания: 3мм Материал основания: композитная алюминиевая панель Нанесение герба: УФ печать Тип размещения: уличное/в помещении Устойчивость к внешним факторам: атмосферостойкость, влагоустойчивость, устойчивость к УФ-излучению Цвет фона: RAL 7042; Цвет символов черных: RAL 9005; |  |  |
| --- | --- | --- |
| Технические характеристики информационной надписи и обозначения |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. | Лист 3 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| Способ установки предусматривает минимальное воздействие на объект культурного наследия и состоит из стойки (материал: нержавеющая стальная труба диаметром 42мм), монтаж которой осуществляется на глубину не менее 0,5 метра, при этом высота стойки-таблички от уровня земли должна быть не менее 1,1 метра. Информационная надпись крепится на платформа, которая выполнена из профильной трубы не менее 25х25х2,5 мм. Размер платформы 600 х 400 мм, с помощью саморезов Угол наклона регулируется. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Эскизное предложение информационной надписи и обозначения |  |  |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. | Лист 4 | Листов 7 |
|  | ИП Ополченный Владимир Сергеевич |  |

| 5. Схема установки информационной надписи на объект культурного наследия и фотофиксация объекта культурного наследия с указанием места предполагаемого размещения информационной надписи. Фотомонтаж |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. |  |  |

| 6. Пути подхода к информационной надписи, высота размещения информационной надписи и обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. |  |  |

| 7. Общий вид здания с местом установки информационной надписи и обозначения |  |  |
| --- | --- | --- |
| Проект установки и содержания информационных надписей и обозначений, устанавливаемых на объекте культурного наследия федерального значения: «Адмиралтейский мост и две кордегардии», 1792-1794 гг. по адресу Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, проспект 25-го Октября, строения 1, 2, 3. |  |  |